OP320 MES客户端 PLC对接说明

点位

| 点位 | 方向 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 工件二维码 | MES → PLC | 32位字符串，MES写入当前工件码 |
| 允许启动 | MES → PLC | 写1允许加工，清0复位；由MES同步置位/清零 |
| 加工完成 | PLC → MES | 置1表示本件加工完成；MES只读，不写 |
| 结果已上传 | MES → PLC | 置1表示MES结果已上传完成 |

握手顺序

MES扫码校验通过 → MES写入工件二维码 → 写允许启动 → PLC加工完置加工完成 → 人工OK/NG上传MES → 写结果已上传 → 等3秒 → 复位允许启动与结果已上传。

加工完成信号可以等收到结果已上传后重置，或者保持10秒然后重置