气密工位 MES 对接说明（设备方）

文档版本：v1.0    更新日期：2026-06-08

文档用途：气密检测设备与 MES 系统对接，完成本工位进站校验与结果上传。

对接方：气密设备软件 / 上位机开发

MES 地址：http://192.168.16.99:8980

一、先看这个

您的设备软件只需要做 2 件事：

| 时机 | 调用哪个接口 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 扫码后、开始测试前 | 接口 1：qmcheck | 问 MES：这个工件能不能测？ |
| 测试结束后 | 接口 2：qmresult | 告诉 MES：测完了，结果 OK 还是 NG |

不需要登录、不需要 Token，设备能访问 MES 服务器 IP 即可。

MES 提供的固定参数（请填入下表，对接前向 MES 方确认）：

| 参数 | 含义 | 固定值 |
| --- | --- | --- |
| oprno | 工位号（框架气密检测） | OP140A |
| lineSn | 产线编号 | XT |

| 参数 | 含义 | 固定值 |
| --- | --- | --- |
| oprno | 工位号（框架总成气密检测） | OP240A |
| lineSn | 产线编号 | XT |

| 参数 | 含义 | 固定值 |
| --- | --- | --- |
| oprno | 工位号（框架总成气密检测） | OP240B |
| lineSn | 产线编号 | XT |

| 参数 | 含义 | 固定值 |
| --- | --- | --- |
| oprno | 工位号（箱体总成气密检测） | OP270A |
| lineSn | 产线编号 | XT |

| 参数 | 含义 | 固定值 |
| --- | --- | --- |
| oprno | 工位号（箱体总成气密检测） | OP270B |
| lineSn | 产线编号 | XT |

- 整体流程（设备侧逻辑）

操作员扫码（得到 sn）
        │
        ▼
  调用 qmcheck（进站校验）
        │
  result=true 且 data=UD ?
        │
   否 ──┴── 是
   │         │
   ▼         ▼
屏幕提示   开始气密测试
禁止测试   （设备自行测试）
                 │
                 ▼
          调用 qmresult（上传结果）
                 │
           result=true ?
                 │
          否 ────┴──── 是
          │            │
          ▼            ▼
       提示失败     显示上传成功

三、通信方式（统一约定）

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 协议 | HTTP |
| 方法 | POST |
| 参数格式 | 表单：application/x-www-form-urlencoded |
| 编码 | UTF-8 |
| 返回格式 | JSON 字符串 |

请求示例格式（所有接口相同）：

POST http://192.168.16.99:8980/js/a/mes/mesProductRecord/接口名
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

参数1=值1&参数2=值2&...

建议每个请求都带上：__ajax=json（固定值，便于返回 JSON）。

四、接口 1：进站校验 qmcheck

4.1 什么时候调

• 操作员扫完条码、设备尚未开始充气/测试之前

• 每个工件测一次（换件后重新调）

4.2 地址

POST http://192.168.16.99:8980/js/a/mes/mesProductRecord/qmcheck

4.3 要传哪些参数

| 参数 | 必填 | 从哪里来 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sn | 是 | 扫码枪 / 人工输入 | 工件条码 |
| oprno | 是 | MES 提供，写死在配置里 | 工位号 |
| lineSn | 是 | MES 提供，写死在配置里 | 产线号 |
| workNum | 建议 | 登录工号，没有就传 system | 操作员 |
| __ajax | 建议 | 固定 json | — |

4.4 请求示例

表单内容：

__ajax=json&sn=501901660045119990G4JB100071&oprno=OP450&lineSn=XT&workNum=system

curl（Windows）：

curl -X POST "http://192.168.16.99:8980/js/a/mes/mesProductRecord/qmcheck" ^
  -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" ^
  -d "__ajax=json&sn=501901660045119990G4JB100071&oprno=OP450&lineSn=XT&workNum=system"

4.5 返回怎么判断（设备程序重点）

返回示例：

{
  "result": "true",
  "message": "工件可以加工",
  "data": "UD"
}

判断规则（写进设备程序）：

IF result == "true" AND data == "UD"
    → 允许开始测试
ELSE
    → 不允许测试，屏幕显示 message 原文

| result | data | 设备怎么处理 |
| --- | --- | --- |
| true | UD | 允许测试 |
| false | 任意 | 禁止测试，显示 message |

常见 message 含义：

| message 示例 | 含义 |
| --- | --- |
| 工件可以加工 | 正常，可以测 |
| 该工件OP180未加工 | 前面工位没做，不能测 |
| 该工件本工位已加工，结果：OK | 已经测过且合格，不必再测 |
| 该工件未录入系统 | 条码错误或 MES 无此件 |
| 两次气密必须间隔15分钟 | 同一工件 15 分钟内不能重复测 |
| 参数错误1 | sn / oprno / lineSn 有缺失 |

五、接口 2：结果上传 qmresult

5.1 什么时候调

• 气密测试结束后（无论 OK 还是 NG 都要调）

• 必须先 qmcheck 通过再测；测完再调本接口

5.2 地址

POST http://192.168.16.99:8980/js/a/mes/mesProductRecord/qmresult

5.3 要传哪些参数

必填（少了会报「参数错误1」）：

| 参数 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| sn | 工件条码（与 qmcheck 相同） | 扫码值 |
| oprno | 工位号 | OP450 |
| lineSn | 产线号 | XT |
| result | 测试结果 | OK 或 NG（必须大写） |
| craft | 工艺号 | 固定传 100000 |
| __ajax | 建议 | json |

建议传：workNum（操作员工号，没有传 system）

可选（有就传，便于 MES 存过程数据）：

| 参数 | 是否编码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| testPressure | Base64 | 测试压力 |
| testPressureUnit | 明文 | 单位，如 Pa |
| leakVal | Base64 | 泄漏值 |
| leakValUnit | 明文 | 单位 |
| testTime | Base64 | 测试时间，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| cxm | 明文 | 设备程序号 |
| deviceType | 明文 | 设备编号 |
| remark | 明文 | 备注 |

关于 Base64：testPressure、leakVal、testTime 需先 Base64 编码再提交。若暂时不做 Base64，最少只传必填项也能完成工位对接。

Base64 对照（方便联调）：

| 原始值 | 传参值 |
| --- | --- |
| 200 | MjAw |
| 5 | NQ== |
| 2024-05-16 12:12:00 | MjAyNC0wNS0xNiAxMjoxMjowMA== |

5.4 请求示例

最简版（能完成工位对接）：

__ajax=json&sn=501901660045119990G4JB100071&oprno=OP450&lineSn=XT&craft=100000&result=OK&workNum=system

完整版（含过程数据）：

__ajax=json&sn=501901660045119990G4JB100071&oprno=OP450&lineSn=XT&craft=100000&result=OK&workNum=system&testPressure=MjAw&testPressureUnit=Pa&leakVal=NQ==&leakValUnit=Pa&testTime=MjAyNC0wNS0xNiAxMjoxMjowMA==&cxm=PROGRAM_01

5.5 返回怎么判断

成功：

{
  "result": "true",
  "message": "操作成功！"
}

失败：

{
  "result": "false",
  "message": "该工件本工位已加工，结果：OK"
}

IF result == "true"
    → 上传成功，MES 工位结果已更新
ELSE
    → 上传失败，显示 message，建议本地保存待人工处理

| 常见 message | 原因 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 操作成功！ | 正常 | — |
| 参数错误1！ | 缺 sn/oprno/lineSn/result | 检查必填参数 |
| 子工位未配置！ | MES 未配置该工位 | 联系 MES 管理员 |
| 该工件本工位已加工… | 重复上传 | 提示用户，勿重复提交 |
| 该工件OPxxx未加工 | 未做 qmcheck 或前序工位未完成 | 先校验流程 |

六、设备程序伪代码

// 配置项（MES 方提供，写死在设备软件里）
MES_HOST = "192.168.16.99"
MES_PORT = 8980
OPRNO    = "OP450"      // 工位号，向 MES 确认
LINE_SN  = "XT"         // 产线号，向 MES 确认

// 1. 扫码后
sn = 扫码结果
body = "__ajax=json&sn=" + urlEncode(sn)
     + "&oprno=" + OPRNO + "&lineSn=" + LINE_SN
     + "&workNum=" + urlEncode(当前工号或"system")
resp = HTTP_POST("http://" + MES_HOST + ":8980/js/a/mes/mesProductRecord/qmcheck", body)
if resp.result != "true" OR resp.data != "UD":
    显示(resp.message); 停止，不允许测试

// 2. 设备自行做气密测试
testResult = 设备判定结果  // "OK" 或 "NG"

// 3. 测试结束后上传
body = "__ajax=json&sn=" + urlEncode(sn)
     + "&oprno=" + OPRNO + "&lineSn=" + LINE_SN
     + "&craft=100000" + "&result=" + testResult
     + "&workNum=" + urlEncode(当前工号或"system")
resp = HTTP_POST("http://" + MES_HOST + ":8980/js/a/mes/mesProductRecord/qmresult", body)
if resp.result != "true":
    显示("MES上传失败：" + resp.message); 本地记录，供补传
else
    显示("MES上传成功")